MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar 93/112/EEC

Izdots 13.11.2002.

1. VIELAS/LĪDZEKĻA SPECIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums:    CLEANLIKE Technische Reinigungstucher

Lietošanas veids:           Ekrānu un virsmu tīrīšanas līdzeklis

Ražotājs:

Coolike Regnery GmbH

Lilienthalstr. 2-4

D – 64625 Bensheim

Tel.: +49-06251-8450-0

Fax: +49-06251-8450-39

Importētājs:

SIA “Daiļrade EKSPO”

Čiekurkalna 1.līnija 11,

Rīga, LV-1026

Tel.: 67501507

Fakss: 67501539

Ārkārtas gadījumos zvanīt uz Valsts toksikoloģijas centru. Tel.: 67042468

2. INFORMĀCIJA PAR SASTĀVU

Ķīmiskais raksturojums:                           Ūdeni un alkoholu saturošs šķidrums ar

speciālām aktīvām vielām un neitrālu

aromātu.

Sastāvdaļas nosaukums  C.A.S. Nr.  Indeksa  Nr.   EEC Nr.      %    Simbols

Riska nosac. un klasifikācija

PROPANOLS-2           67-63-0     603-117-00-0  200-661-7  15<C<20  F&Xi

R 11-36-67

ETANOLS                    64-17-5     603-002-00-5   200-578-6   20-25      F

R 11

3. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

CILVĒKIEM:                                          R 10: Uzliesmojošs

R 67: Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

Papildus informācija:                              Sausina ādu. Rodas viegli uzliesmojošs tvaika

un gaisa maisījums. Var izraisīt kairinājumu

acīm. Ieelpojot lielu tvaika daudzumu, var rasties

elpošanas ceļu iekaisums.

VIDEI:                                                    Viegls ūdens piesārņojums.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBA PASĀKUMI

IEELPOJOT:                                          Izvest personu svaigā gaisā. Ja parādās simptomi,

griezties pēc medicīniskās palīdzības.

NOKĻŪSTOT UZ ĀDAS:                    Skarto vietu nomazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS:                              Nekavējoties izskalot ar lielu ūdens daudzumu un

griezties pēc medicīniskās palīdzības.

NORIJOT:                                             Izskalot muti un izdzert lielu ūdens daudzumu. Ja

parādās kādi simptomi, griezties pēc medicīniskās

palīdzības.

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

UGUNSDZĒSĪBAS LĪDZEKĻI:        Ūdens, putas, pulvera un oglekļa dioksīda

ugunsdzēšanas aparāti.

UGUNSGRĒKA UN EKSPLOZIJAS

BRIESMAS:                                        Ugunsgrēka laikā var rasties organiskā sprādziena

produkti un oglekļa oksīdi.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:              Briesmu gadījumā produkta tvertni var atvēsināt ar

ūdens strūklu.

UGUNSDZĒŠANAS APRĪKOJUMS: Nēsāt neatkarīgu pozitīva spiediena elpošanas

Aparātu. Jāvalkā pilns aizsargtērps.

6. AVĀRIJAS GADĪJUMĀ VEICAMIE PASĀKUMI

PERSONĀLA DROŠĪBAS                  Aizsargaprīkojums norādīts 8. punktā. Izvairīties  PASĀKUMI:                                        no tvaika ieelpošanas, kontakta ar acīm un ādu.

Turēt tālāk no uzliesmošanas izraisīšanas avota.

Blakus nesmēķēt.

VIDES AIZSARDZĪBAS                    Sekot līdzi, lai līdzeklis neizžūst. Pēc

PASĀKUMI:                                        neveiksmīgas lietošanas informēt atbildīgās

personas. Uzreiz uzvilkt aizsargdrēbes. Produktu

pārstrādāt atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Saskaņojot ar vietējām atbildīgajām personām,

produktu var sadedzināt kopā ar pārējām

nevajadzīgajām lietām.

7. UZGLABĀŠANA UN LIETOŠANA

DROŠA UZGLABĀŠANA:               Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Produktu turēt

cieši noslēgtu. Pēc lietošanas to nekavējoties

aizvērt.

UGUNSGRĒKA UN SPRĀDZIENA Turēt atstatus no aizdegšanās avota, tuvumā

NOVĒRŠANAI:                                 nesmēķēt.

UZGLABĀŠANAS  INSTRUKCIJA:  Grīdai jābūt izturīgai pret šķīdumu. Neuzglabāt

kopā ar vielām, kas oksidējas. Nodrošināt

atbilstošu ventilāciju, sargāt no saules.

8. DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Informācija:                Nodrošināt pietiekamu gaisa apmaiņu. Nodrošināties ar personīgās aizsardzības aprīkojumu.

IEDARBĪBAS ROBEŽVĒRTĪBAS:

Viela                        C.A.S. Numurs         Robežvērtība saskaņā ar TRGS 900/EEC vadlīniju

2000/39

PROPANOLS-2       67-63-0                    200 ppm, 500 mg/m3, 4, Y

ETANOLS                64-17-5                    1000 ppm, 1900 mg/m3, 4, Y

INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI:

AIZSARDZĪBA UN HIGIĒNA:             Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un iekļūšanas

acīs. Lietošanas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt.

Saskaroties ar vielu, apģērbs tūliņ ar to piesūcas.

Izvairīties no tvaika ieelpošanas.

ELPOŠANAS ORGĀNU                       Ja nav pietiekoša ventilācija, nēsāt  AIZSARDZĪBA:                                    aizsargmasku.

ROKU AIZSARDZĪBA:                        Lietot aizsargcimdus

ACU AIZSARDZĪBA:                           Lietot aizsargbrilles.

ĀDAS AIZSARDZĪBA:                        Lietot aizsargājošu apģērbu.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

IZSKATS UN SMARŽA:                      Neausts materiāls, kas piesūcināts ar bezkrāsainu ekrānu

un virsmu tīrošo šķidrumu, kam ir augļu aromāts.

pH:                                                          5.5 – 6.5

VIRŠANAS TEMPERATŪRA:            90 – 98 0C

UZLIESMOŠANAS TEMPERATŪRA:     240C

ŠĶĪDĪBA:                                              Viegli samaisāms. Šķīstošs lielākā daļā šķidrumu.

ŠĶĪDĪBAS TILPUMS (m %):               ~ 40

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

NEPIEMĒROTI APSTĀKĻI:                     Dzirksteles, liesmas, saskarsme ar

oksidētājiem.

ĶĪMISKĀS SADALĪŠANĀS

BĪSTAMIE PRODUKTI:                            Tādu nav, ja produkts ir pareizi uzglabāts.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

IEDARBĪBA UZ VESELĪBU:

IEELPOJOT LC50, trušiem , (mg/14h):           N/N

NORIJOT LC50, trušiem , (mg/kg):                 N/N

SASKARSME AR ĀDU LC50, trušiem ,         N/N

(mg/kg):

KAIRINĀTĪBA (ādai/acīm):                           Var kairināt acis.

NARKOTISKĀ IEDARBĪBA:                              Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

N/N –Nav noteikts

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Vidē produkts bioloģiski sadalās

Nekāda negatīva reakcija nav novērota.

Viela var tikt ievadīta notekcaurulēs.

13. IETEICAMĀ UTILIZĀCIJA

INFORMĀCIJA:          Pārpalikumus iznīcina atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.

Sabojāto iepakojumu izmazgāt ar piemērotu līdzekli. Drošas

uzglabāšanas informācija iekļauta 7. un 15.punktā.

14. TRANSPORTA INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA PAR DEKLARĒŠANU      Iepakojuma izmēra iespējamos izņēmumus

UN MARĶĒŠANU:                                       neņemt vērā.

RISKA NORĀDĪJUMI:                                 Viela satur uzliesmojošu šķidrumu ( Etanola

un propanola-2 šķīdumu).

15. REGLAMENTĒTIE NOSACĪJUMI

Klasifikācija atbilstoši EEC: Ir Izņēmuma gadījumi: Ir Briesmu norādījumi: R 10: Uzliesmojošs.

R-frāzes:                                                       R 67: Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

S-frāzes:                                                       S 2: Sargāt no bērniem.

S 26: Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar

Lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku

palīdzību.

S 51: Izmantot tikai labi vēdināmās telpās (aerosols)

PAPILDUS INFORMĀCIJA:                     Augstāk minētā klasifikācija ir derīga izplatot

produktu gan juridiskām, gan fiziskām

personām. Ar etiķeti saistītās formas un

izņēmumi ir jāpiemēro saskaņā ar atbilstošiem

norādījumiem.

16. CITA INFORMĀCIJA

R-frāzes: R 10: Uzliesmojošs R 67: Tvaiki var radīt miegainību un reiboni INFORMĀCIJA:

Šīs drošības datu lapas informācija balstās uz mūsu pieredzi un ir tik precīza, cik iespējams. Šīm lapām piemīt informatīvs raksturs. Tās neveido līgumiska rakstura garantijas par produktam piemītošajām īpašībām. Drošības lapas nedrīkst ne pārveidot, ne arī pielietot citu produktu vajadzībām.

Drošības lapa sastādīta 20.12.2000., cool004