| 1.Ķīmiskās vielas / ķīmiskā produkta identifikācija un ziņas par ražotāju/piegādātāju |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkta nosaukums: |  |  |  | Gaisa atsvaidzinātājs “Simply Theraphy” 300ml |  |  |
| Ražotājs: Adrese: Tālrunis, fakss E-mail: |  |  |  | Crea Cosmetic Solutions Kemalpasa Yol Ayrimi No:15 35177 Kemalpasa-Izmir-Turkiye +90-232-877-0888 / 0899 crea@creakozmetik.com |  |  |
| Importētājs: Adrese: Telefons, fakss |  |  |  | Sia „Latmarkets” Virbu 2, Rīga +371 67422773, fakss +371 67472501 |  |  |
| Ārkārtējā situācijā zvanīt: |  |  |  | 03 - Ātrā medicīniskā palīdzība 112 7042473 – Valsts toksikoloģijas centrs |  |  |
| 2. Bīstamības raksturojums |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Vielas vai maisījuma klasifikācija |  |  |  |  |  |  |
| Produkta klasifikācija (1999/45/EEC) |  |  |  |  | F +; R12 |  |
| Iedarbība uz cilvēka veselību |  |  |  |  | Var kairināt acis. Ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt apsārtumu, kairinājumu un sausa ādu. |  |
| Fizikālā un ķīmiskā bīstamība |  |  |  |  | Aerosol konteiners var izsprāgt kad karsts, sakarā ar pārmērīga spiediena uzkrāšanos. Kad izsmidzināts uz atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu aerosola tvaiki var uzliesmot. |  |
| 2.2. Marķējuma elementi |  |  |  |  |  |  |
| Produkta marķējums: |  |  |  |  | F+ Īpaši viegli uzliesmojošs |  |
| Iedarbības raksturojumi: |  |  |  |  | R12 Īpaši viegli uzliesmojošs |  |
| Drošības prasību apzīmējumi:: |  |  |  |  | A1 Flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešas saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Nepārdurt un nededzinā A2 Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā S2 Sargāt no bērniem S16 Sargāt no uguns – nesmēķēt S23 Izvairīties no tvaiku / aerosolu ieelpošanas S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību S51 Izmantot tikai labi vēdināmās telpās S56 Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā S62 Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu |  |
| 3. Ķīmiskā produkta sastāvs un ziņas par tā sastāvdaļām |  |  |  |  |  |  |
| Drošības frāžu pilns teksts norādīts 16. punktā. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pirmās palīdzības pasākumi |  |  |  |  |  |  |
| #### Vispārēja informācija |  |  | Pārvietot cietušo personu svaigā gaisā uzreiz. Ja ir diskomforta sajūta meklēt medicīnisku palīdzību. |  |  |  |
| Ieelpojot: |  |  | Pārvietot cietušo personu svaigā gaisā uzreiz. Ja elpošana ir apgrūtināta, pienācīgi apmācīti darbinieki var palīdzēt ietekmēt personu, ievadot skābekli. Uzglabāt cietusī persona ir silts un atpūtu. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību. |  |  |  |
| Norijot |  |  | Nekavējoties izskalojiet muti un dzert daudz ūdens vai piena. Uzglabāt persona, ar novērošanu. Neizraisīt vemšanu. Ja sākas vemšana, turēt galvu zems. Transportēt uzreiz uz slimnīcu un līdzi šīs instrukcijas. |  |  |  |
| Nokļūstot uz ādas |  |  | Mazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Ja slimības simptomi saglabājas, meklēt medicīnisko palīdzību |  |  |  |
| Iekļūstot acīs |  |  | Pārliecinieties, lai novērstu jebkādu kontaktlēcas no acīm pirms skalošanas. Nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu ūdens un paceļot acis vākiem. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Ja slimības simptomi saglabājas, meklēt medicīnisko palīdzību |  |  |  |
| 5. Ugunsdrošības pasākumi |  |  |  |  |  |  |
| Īpaša bīstama |  |  | Ugunsgrēka laikā toksiskas gāzes ( CO, CO2< NO ) veidojas Balonus ar produktu jāatdzesē ar ūdens miglu, jo temperatūras paaugstināšanas rezultātā var paaugstināties balonu iekšējais spiediens, un tie var uzsprāgt. Ugunsgrēka dzēšanas laikā lietot autonomas elpošanas aparātus. |  |  |  |
| Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi |  |  | pulveris, sausās ķimikālijas, smiltis, dolomīts uc ūdens smidzināšana, migla vai dūmaka |  |  |  |
| Ugunsdzēšanas līdzekļi, kurus aizliegts lietot |  |  | Nav zināmi. |  |  |  |
| 6. Avārijas gadījumā veicamie pasākumi |  |  |  |  |  |  |
| Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras | Valkājiet aizsardzības clothings, kā aprakstīts DDL 8 nodaļā. Nesmēķēt, nelietot atklātu uguni vai citu aizdegšanās avotus. |  |  |  |  |  |
| Vides aizsardzība | Novērst izbēršanu kanalizācijā, ūdens avoti, vai arī uz zemes. |  |  |  |  |  |
| Savākšanas metodes un materiāli | Izmantot nepieciešamo aizsardzības aprīkojumu. Nodzēst visus uzliesmošanas avotus. Izvairieties no dzirksteles, liesmas, karstuma vai smēķēšana. Vēdināt. Ļaujiet iztvaikot. Sargāt no šaurās telpās, jo sprādziena risku. Ja noplūde nevar mitējās, evakuēt zonu. |  |  |  |  |  |
| 7. Uzglabāšanas un lietošanas noteikumi |  |  |  |  |  |  |
| Lietošana | Sargāt no karstuma, dzirkstelēm un atklātas liesmas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Sargāt no tiešas saules staru iedarbības. |  |  |  |  |  |
| Uzglabāšana | Aerosola flakonas: flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešas saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm un atklātas liesmas. Sargāt pret bojājumiem vai berzes. Sargāt no bērniem |  |  |  |  |  |
| 8. Darba drošības noteikumi |  |  |  |  |  |  |
| Kontroles parametri |  | Nosaukums TWA-8st. STEL-15 min. Petroleum,LPG/Gases, Liquified, Sweetened, Petroleum gas 1000 ppm 1000 ppm |  |  |  |  |
| ##### Iedarbības kontrole |  |  |  |  |  |  |
| Aizsardzības aprīkojumi: |  |  |  |  |  |  |
| Elpošanas ceļu aizsardzība |  | Nav nepieciešama. |  |  |  |  |
| Elpošanas ceļu aizsardzība |  | Nav nepieciešama. |  |  |  |  |
| Acu aizsardzība |  | Nav nepieciešama. |  |  |  |  |
| Ādas aizsardzība |  | Nav nepieciešama. |  |  |  |  |

| 9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agregātstāvoklis |  | Aerosols |  |  |  |
| Krāsa |  | Bezkrāsains |  |  |  |
| Smarža |  | Atbilstoši uz balona uzrakstītam aromāta nosaukumam |  |  |  |
| pH |  | 8.5-9 |  |  |  |
| Relatīvais blīvums |  | 0.905-1.1 |  |  |  |
| 10. Stabilitāte un reaģētspēja |  |  |  |  |  |
| Stabilitāte |  |  |  | Stabils normālos apstākļos. |  |
| Apstākļi, no kuriem jāizvairas |  |  |  | Karstums, uguns, citi aizdedzināšanas avoti |  |
| Nesavienojamie materiāli |  |  |  | Viegli uzliesmojoši materiāli, stipras skābēs, stipras oksīdi |  |
| Bīstami sadalīšanas produkti |  |  |  | Uguns rada: tvaiki / gāzes vai oglekļa monoksīdi vai oglekļa dioksīdi. |  |
| 11. Toksikoloģiskā informācija |  |  |  |  |  |
| Ieelpošana: |  |  |  | var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu. Tvaiki var izraisīt galvassāpes, nogurums, reibonis un slikta dūša. Ilgstoša ieelpošana vai augsta koncentrācija var sabojāt elpošanas sistēmu |  |
| Norīšana |  |  |  | kuņģa-zarnu trakta simptomi, tai skaitā kuņģa darbības traucējumus |  |
| Saskare ar ādu: |  |  |  | Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu, var izraisīt sensibilizāciju saskarē ar ādu |  |
| Saskare ar acīm: |  |  |  | kairinošs un var izraisīt apsārtumu un sāpes |  |
| 12. Ekoloģiskā informācija |  |  |  |  |  |
| Ekotoksicitāte | Nav datu. |  |  |  |  |
| 13. Iespējamie utilizācijas veidi |  |  |  |  |  |
| Tukši konteineri nedrīkst sadedzināt, jo sprādzienbīstamību. Iznīciniet saskaņā ar visu federālo, valsts un pašvaldību piemērojamiem noteikumiem. |  |  |  |  |  |
| 14. Informācija par transportēšanu |  |  |  |  |  |
| Sauszemes tr-ts ADR/RID/ADN |  |  | UN 1950; bīstamības klase 2.1 (ugunsnedrošā gāzeapzīmējums: aerosols |  |  |
| Jūras tr-ts IMDG |  |  | UN 1950; bīstamības klase 2.1 (ugunsnedrošā gāze) ); apzīmējums: aerosols |  |  |
| Gaisa tr-ts ICAO |  |  | UN 1950; bīstamības klase 2.1(ugunsnedrošā gāze) |  |  |
| Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem |  |  | EMS F-D, S-U tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods ( D ) |  |  |
| 15. Normatīva rakstura informācija |  |  |  |  |  |
| Marķējums |  |  | F+ Īpaši viegli uzliesmojošs |  |  |
| Iedarbības raksturojumi |  |  | R12 Īpaši viegli uzliesmojošs |  |  |
| Drošības prasību apzīmējumi |  |  | A1 Flakons pakļauts spiedienam: sargāt no tiešas saules staru iedarbības un nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. Nepārdurt un nededzinā A2 Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā S2 Sargāt no bērniem S16 Sargāt no uguns – nesmēķēt S23 Izvairīties no tvaiku / aerosolu ieelpošanas S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību S51 Izmantot tikai labi vēdināmās telpās S56 Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā S62 Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu |  |  |
| 16. Cita informācija |  |  |  |  |  |
| Citi norādījumi | Nav nepieciešama speciāla apmācība pirms produkta lietošanas. Lietošanas instrukcijas uz iepakojuma un Drošības datu lapā. |  |  |  |  |

3. punktā norādīto kaitīgo sastāvdaļu drošības frāžu pilns teksts

R frāzes:  	R12	Īpaši viegli uzliesmojošs

R21/22	Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot

R25   	Toksisks norijot

R36/37/38 Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu

Drošības datu lapa tulkota latviešu valodā no produkta piegādātāja piestādīta orģināla.